附件一、项目需求表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 需求数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1.86 LED 室内全彩 | m2 | 6.73 |  |
| 2 | 接收卡 | 个 | 若干 |  |
| 3 | 电源 | 个 | 若干 |  |
| 4 | 视频处理器 | 台 | 1 |  |
| 5 | 86寸会议一体机 | 台 | 2 |  |
| 6 | 辅材 | 项 | 若干 |  |
| 7 | 1、施工完毕并经甲方验收通过后一次性支付98%款项，三年质保到期并且达到质保要求支付剩余2%款项。 |  |  |  |
|  | 2、质保三年（OC质保一年），质保期自验收合格并移交之日起计算。 |  |  |  |
|  | 3、含税发票。 |  |  |  |

| 湖南宝庆数字集团会议室 LED电子显示屏及会议一体机项目需求表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 基础参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | P1.86 LED 室内全彩 | 1. 产品规格：PH1.86； 2.像素点间距:≤1.8mm； 3.像素密度≥288906点/㎡； 4.模组尺寸：320mm×160mm； 5.模组分辨率≥172*86； 6.箱体平整度≤0.05； 7.支持单点亮度矫正，单点颜色矫正； 8.白平衡亮度(nit) ≥500; 9.色温(k) 介于 2000～15000； 10.水平/垂直视角 ≥160°； 11.亮度均匀性≥98.3%，色度均匀性介于±0.003 Cx,Cy内； 12.对比度≥8000:1； 13.最佳视距(m)为1.5m-3m之间； 14.刷新率≥3840HZ; 15.换帧频率为60HZ; 16.灰度等级为灰度(bit) 14～16； 17.模组驱动方式为恒流驱动； | 6.73 | ㎡ |
| 2 | 接收卡 | 1.单卡最大带载 256×256 像素，最多支持 16 组RGB 并行数据； 2.采用 12个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用； 5.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 6.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面； 7.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患，（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章）； 8.支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡； 9.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况； 10.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地； 11.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作； | 若干 | 张 |
| 3 | 电源 | 5V/200W-输入电压／输入频率176~264VAC／47~63HZ浪涌电流冷启动40A/230VAC线性调整率≤0．5％输出过载保护110％－150％切断输出，输入重启后上升，保持时间50ms，20ms额定满载绝缘强度I／P－0／P：3KVAC，I／P－FG：1. 5KVAC. 0/P-FG: 0. 5KVAC, 1min工作温度－30℃~＋60℃-储存温度－40℃~＋100℃，20～95％RH无冷凝安全标准GB4943，UL60950－1，ENO950－1EMC标准GB9254，EN55022冷却方式自冷 | 若干 | 个 |
| 4 | 视频处理器 | 1.具有5类视频输入接口，2×HDMI1.4，1×DVI，1×VGA，1×CVBS；1路u盘输入 2.最大带载260万像素，最宽可达3840点，或最高可达2000点 3.最大输入分辨率1920×1080@60Hz，支持分辨率任意设置 4.支持4路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份 5.1路独立音频输入 6.1路独立音频输出 7.支持HDMI、U-DISK音频解析输出 8.支持对视频信号任意切换，裁剪，缩放 9.支持画面偏移 10.支持画面调整：对比度、饱和度、色度、亮度补偿，锐度调整 11.支持有限转完全功能 12.支持发送/回读校正系数，高级修缝 13.支持HDCP1.4高带宽数字内容保护技术 14.支持精确颜色管理，可调节显示屏色域，需对应型号接收卡支持 15.支持亮度和色温调节，支持精确色温 16.支持低亮高灰，可有效保持低亮度下灰阶的完整显示 17.支持16个场景保存和调用 18.支持U盘播放 19.支持OSD(屏幕菜单调节:一般是按菜单键后屏幕弹出的显示器各项调节项目信息的矩形菜单，可调节屏幕灰度，色温，恢复出厂设置……) 20.USB接口控制 21.RS232协议控制 22.红外遥控器控制（选配） | 1 | 台 |
| 5 | 86寸会议一体机 | 1、显示尺寸86英寸，采用UHD超高清液晶显示A规屏，屏幕分辨率3840×2160，可无损播放4K片源；OPS电脑10代I5/8G/256G固态硬盘，内置1200万摄像头。 2、亮度≥350cd/m2 ，对比度：1200:1； 3、屏幕显示灰阶等级≥ 256 灰阶； 4、整机全金属一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线，整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起，具备防盐雾特性、具有防火，防尘、防水功能，抗静电干扰 A 级或以上特性； 5、触摸框采用前维护结构，支持正面免工具拆装维护； 6、整机支持windows和安卓双系统，安卓系统硬件配置不低于八核处理器，八核GPU,内存不低于8G，存储容量不低于64G EMMC，系统版本不低于Android 11，安卓系统支持白板书写，多屏互动，多种视频会议等软件应用功能； 7、整机扬声器功率不低于30W； 8、电快速瞬变脉冲群、雷击、浪涌，符合国标A级要求； 9、前置接口采用多功能多通道前置接口； 10、采用红外触控技术，插值分辨率32767 (W)×32767 (D)，触摸系统通讯接口全速USB+串口，支持安卓系统以及windows系统下免安装驱动，支持Windows系统中进行40点或以上触控，安卓系统中进行 20 点或以上触控； 11、整机需采用插拔式电脑模块架构，接口严格遵循Intel®的OPS-C 相关规范，针脚数≤120Pin，屏体与插拔式电脑无单独接线； 12、含4K摄像头和麦克风； 13、整机具备一根网线即可满足windows和Android双系统同时联网； 二、软件参数 1、电源键：短按节能熄屏，长按关机； 2、实时批注，全通道下可随时调出批注边写边会议，可通过二维码共享； 3、整机红外接收器具备进行单点或多点10点以上遮挡后仍能正常书写，书写线体连贯、无断线； 4、整机触摸流畅性：连续触摸时，连续的两次触控点检测时间间隔≤15ms，书写延时时间≤10ms，整机最小识别物≤2mm，触摸精度≤±1mm； 5、安卓白板具有智能功能：画图自动识别图形，写字自动识别为标准文字； 6、在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度； | 2 | 台 |
| 6 | 辅材 | 配电箱、线材、结构、安装、支架等 | 1 | 项 |